GEREKSİNİM İZLENEBİLİRLİK

MATRİSİ VE

SİSTEM DOĞRULAMA RAPORU

Yapay Zeka Destekli Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi

| Proje Adı | Yapay Zeka Destekli Bütünleşik ERP Sistemi |
| --- | --- |
| Doküman Türü | Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi ve Sistem Doğrulama Raporu-Belge 4 |
| Hazırlayan | Merve Safa Güneş |
| Rol | Gereksinim Mühendisi |
| Tarih | 01.05.2026 |
| Sürüm | 1.0 |

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE DOKÜMANIN AMACI

1.1. İzlenebilirlik ve Doğrulama Kapsamı

1.2. IEEE Standartlarına Uyum Yaklaşımı

2. İZLENEBİLİRLİK METODOLOJİSİ (TRACEABILITY METHODOLOGY)

2.1. İleriye ve Geriye Dönük İzlenebilirlik

2.2. Referans Kodlama Sistematiği

3. GEREKSİNİM İZLENEBİLİRLİK MATRİSİ (RTM)

3.1. Ön Muhasebe Modülü RTM

3.2. İnsan Kaynakları Modülü RTM

3.3. Depo ve Stok Yönetimi Modülü RTM

3.4. Sistem Geneli ve AI Modülü RTM

4. TEST SENARYOLARI VE DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

4.1. Muhasebe ve Finansal Test Stratejileri (TC-ACC)

4.2. İnsan Kaynakları Test Stratejileri (TC-HR)

4.3. Depo ve Stok Test Stratejileri (TC-INV)

4.4. Yapay Zeka Test Stratejileri (TC-AI)

4.5. Sistem ve Güvenlik Test Stratejileri (TC-SYS)

5. GEREKSİNİM DOĞRULAMA KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

5.1. Kapsam ve Doğruluk Değerlendirmesi

5.2. Teknik Analiz ve Tutarlılık

6. TEKNİK UYGUNLUK VE STANDART UYUM BEYANI

# 1. GİRİŞ VE DOKÜMANIN AMACI

Bu döküman, 'AI-ERP: Yapay Zeka Destekli Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi' projesi kapsamında hazırlanan gereksinimlerin birbirleriyle olan mantıksal bağlarını ve bu gereksinimlerin resmi doğrulama süreçlerini tek bir kapsamlı çerçevede birleştirmektedir. Yazılım yaşam döngüsü (SDLC) içerisinde, gereksinim mühendisliğinin en kritik iki safhası olan 'İzlenebilirlik' ve 'Doğrulama', projenin teknik bütünlüğünün teminatıdır.

## 1.1. İzlenebilirlik ve Doğrulama Kapsamı

Proje kapsamında belirlenen 40 Fonksiyonel Gereksinim (FR) ve 27 Fonksiyonel Olmayan Gereksinim (NFR), bu belge aracılığıyla kaynak (Kullanıcı Hikayeleri - User Stories) ve hedef (Test Senaryoları ve Tasarım Modülleri - SDD) açısından doğrulanmıştır. Her bir isterin, yazılım tasarım dokümanlarında ve sistem testlerinde birebir karşılığı olduğu kanıtlanmıştır. Amacımız, sistemde tanımlanan AI (Yapay Zeka) destekli NLP ve OCR süreçleri başta olmak üzere, hiçbir gereksinimin havada kalmamasını sağlamaktır.

## 1.2. IEEE Standartlarına Uyum Yaklaşımı

Bu birleşik döküman; IEEE Std 830-1998 (Yazılım Gereksinim Spesifikasyonları için Önerilen Uygulamalar) ve kalite güvence standartlarına tam uyum gözetilerek hazırlanmıştır. Standardın emrettiği üzere; gereksinimlerin tam, tutarlı, doğrulanabilir ve izlenebilir olma özellikleri, özel olarak tasarlanmış matrisler ve kontrol listeleri (Checklist) ile güvence altına alınmıştır.

# 2. İZLENEBİLİRLİK METODOLOJİSİ (TRACEABILITY METHODOLOGY)

Gereksinim izlenebilirliği, bir projenin başlangıcından teslimine kadar olan süreçte gereksinimlerin yaşam döngüsünü takip etme yeteneğidir. AI-ERP projesi karmaşık AI entegrasyonlarına sahip olduğu için sağlam bir metodoloji kurgulanmıştır.

## 2.1. İleriye ve Geriye Dönük İzlenebilirlik

Projemizde hem 'İleriye Dönük' (Forward Traceability) hem de 'Geriye Dönük' (Backward Traceability) izlenebilirlik sağlanmıştır:
• İleriye Dönük: Bir kullanıcı hikayesinden yola çıkarak, bunun hangi fonksiyona (FR) dönüştüğü ve tasarımda (SDD) nasıl modellendiği izlenir. Böylece her iş gereksiniminin ürüne yansıdığı garanti edilir.
• Geriye Dönük: Bir test senaryosundan (TC) yola çıkarak, bu testin hangi kullanıcı hikayesini karşılamak için var olduğu izlenir. Böylece sisteme sonradan izinsiz özellik eklenmesinin ('Gold Plating' - Altın Kaplama) önüne geçilir.

## 2.2. Referans Kodlama Sistematiği

Tablolarda karmaşayı önlemek amacıyla sıkı bir kodlama mantığı oturtulmuştur:

• FR-XX: Fonksiyonel Gereksinim ID (Örn: FR-03 OCR İşlemi)

• US-XX: Kullanıcı Hikayesi ID (User Story - Kaynak İhtiyaç)

• SDD-XX: Yazılım Tasarım Planı Referansı (Software Design Document)

• TC-XX: Test Senaryosu ID (Test Case)

# 3. GEREKSİNİM İZLENEBİLİRLİK MATRİSİ (RTM)

Bu bölümde, projenin modüllerine göre ayrılmış Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi detaylı tablolar halinde sunulmaktadır. Her tablo, ilgili modülün iş süreçlerini tasarımdan teste kadar birleştirmektedir.

## 3.1. Ön Muhasebe Modülü RTM

Aşağıdaki tablo, 1 kapsamındaki gereksinimlerin eşleştirmelerini detaylı olarak göstermektedir.

| FR ID | İşlev Tanımı | User Story ID | SDD Modül Ref | Test Case ID | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Gelir-Gider Kaydı Oluşturma | US-001 | SDD-MOD-01 | TC-ACC-01 | Onaylandı |
| FR-02 | Cari Hesap Yönetimi | US-002 | SDD-MOD-01 | TC-ACC-02 | Onaylandı |
| FR-03 | OCR Fatura Okuma (Yapay Zeka) | US-003 | SDD-AI-01 | TC-AI-01 | Onaylandı |
| FR-04 | Gider Kategori Tahmini (NLP) | US-004 | SDD-AI-01 | TC-AI-02 | Onaylandı |
| FR-05 | Taslak Kayıt Onay Mekanizması | US-003 | SDD-MOD-01 | TC-ACC-03 | Onaylandı |
| FR-06 | Finansal Raporlama ve Grafikler | US-005 | SDD-REP-01 | TC-REP-01 | Onaylandı |
| FR-07 | Dışa Aktarım (PDF/Excel Formatı) | US-005 | SDD-REP-01 | TC-REP-02 | Onaylandı |
| FR-08 | Otomatik Cari Bakiye Güncelleme | US-001 | SDD-MOD-01 | TC-ACC-04 | Onaylandı |
| FR-09 | Dijital Fatura Bulut Arşivi | US-003 | SDD-DB-01 | TC-ACC-05 | Onaylandı |

## 3.2. İnsan Kaynakları Modülü RTM

Aşağıdaki tablo, 2 kapsamındaki gereksinimlerin eşleştirmelerini detaylı olarak göstermektedir.

| FR ID | İşlev Tanımı | User Story ID | SDD Modül Ref | Test Case ID | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-10 | Personel Sicil Kartı Oluşturma | US-006 | SDD-MOD-02 | TC-HR-01 | Onaylandı |
| FR-11 | Mükerrer TCKN Kontrol Mekanizması | US-006 | SDD-MOD-02 | TC-HR-02 | Onaylandı |
| FR-12 | Çalışan İzin Talebi Oluşturma | US-007 | SDD-MOD-02 | TC-HR-03 | Onaylandı |
| FR-13 | İzin Bakiye ve Hakediş Denetimi | US-007 | SDD-MOD-02 | TC-HR-04 | Onaylandı |
| FR-14 | Yönetici İzin Onay İş Akışı | US-008 | SDD-WF-01 | TC-HR-05 | Onaylandı |
| FR-15 | Toplu CV PDF Yükleme Arayüzü | US-009 | SDD-MOD-02 | TC-AI-03 | Onaylandı |
| FR-16 | CV İçerik Analizi (NLP Destekli) | US-009 | SDD-AI-02 | TC-AI-04 | Onaylandı |
| FR-17 | Aday Uygunluk Skoru Üretimi | US-009 | SDD-AI-02 | TC-AI-05 | Onaylandı |
| FR-18 | Aday Karşılaştırma Listesi/Sıralama | US-010 | SDD-REP-02 | TC-HR-06 | Onaylandı |
| FR-19 | AI Destekli Personel Eğitim Önerisi | US-003 | SDD-AI-02 | TC-AI-06 | Onaylandı |

## 3.3. Depo ve Stok Yönetimi Modülü RTM

Aşağıdaki tablo, 3 kapsamındaki gereksinimlerin eşleştirmelerini detaylı olarak göstermektedir.

| FR ID | İşlev Tanımı | User Story ID | SDD Modül Ref | Test Case ID | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-20 | Stok Kartı Tanımlama ve Yönetimi | US-011 | SDD-MOD-03 | TC-INV-01 | Onaylandı |
| FR-21 | Benzersiz SKU Atama Kuralları | US-011 | SDD-MOD-03 | TC-INV-02 | Onaylandı |
| FR-22 | Depo Giriş (Mal Kabul) Kaydı | US-012 | SDD-MOD-03 | TC-INV-03 | Onaylandı |
| FR-23 | Depo Çıkış (Satış/Sevk) Kaydı | US-013 | SDD-MOD-03 | TC-INV-04 | Onaylandı |
| FR-24 | Stok Bakiyesi Dinamik Güncelleme | US-012 | SDD-MOD-03 | TC-INV-05 | Onaylandı |
| FR-25 | Negatif Stok (Aşım) Engelleme | US-013 | SDD-MOD-03 | TC-INV-06 | Onaylandı |
| FR-26 | Anlık Stok Listeleme ve Arama | US-014 | SDD-MOD-03 | TC-INV-07 | Onaylandı |
| FR-27 | Kritik Stok Seviye Uyarısı (Eşik) | US-014 | SDD-MOD-03 | TC-INV-08 | Onaylandı |
| FR-28 | Tüketme Hızı Tahmini (Makine Öğrenimi) | US-015 | SDD-AI-03 | TC-AI-07 | Onaylandı |
| FR-29 | Otomatik Satınalma Taslağı Üretimi | US-015 | SDD-MOD-03 | TC-INV-09 | Onaylandı |

## 3.4. Sistem Geneli ve AI Modülü RTM

Aşağıdaki tablo, 4 kapsamındaki gereksinimlerin eşleştirmelerini detaylı olarak göstermektedir.

| FR ID | İşlev Tanımı | User Story ID | SDD Modül Ref | Test Case ID | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-30 | Rol Tabanlı Erişim (RBAC) Yönetimi | US-016 | SDD-SEC-01 | TC-SYS-01 | Onaylandı |
| FR-31 | Modül Bazlı Menü Kısıtlama | US-016 | SDD-UI-01 | TC-SYS-02 | Onaylandı |
| FR-32 | Güvenli Oturum Yönetimi (JWT) | US-016 | SDD-SEC-01 | TC-SYS-03 | Onaylandı |
| FR-33 | Detaylı İşlem Loglama (Audit Trail) | US-018 | SDD-SEC-02 | TC-SYS-04 | Onaylandı |
| FR-34 | Log İzleme Paneli (Admin) | US-018 | SDD-SEC-02 | TC-SYS-05 | Onaylandı |
| FR-35 | Dinamik Rol Bazlı Dashboard | US-017 | SDD-UI-01 | TC-UI-01 | Onaylandı |
| FR-36 | E-Posta Bildirim Servisi (SMTP) | US-008 | SDD-INF-01 | TC-SYS-06 | Onaylandı |
| FR-37 | Global Sistem Araması (Elasticsearch) | US-017 | SDD-UI-01 | TC-UI-02 | Onaylandı |
| FR-38 | Sistem Parametre Yönetimi | US-016 | SDD-MOD-01 | TC-SYS-07 | Onaylandı |
| FR-39 | Doğal Dil Chatbot Asistanı (AI) | US-017 | SDD-AI-04 | TC-AI-08 | Onaylandı |
| FR-40 | Güvenli Şifre Sıfırlama Akışı | US-016 | SDD-SEC-01 | TC-SYS-08 | Onaylandı |

# 4. TEST SENARYOLARI VE DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Matris tablosunda belirtilen 'Test Case ID' (TC) değerlerinin arka planındaki doğrulama metodolojileri aşağıda kapsamlı bir şekilde kategorize edilmiştir. Kalite güvence süreci bu stratejilere göre yönetilecektir.

## 4.1. Muhasebe ve Finansal Test Stratejileri (TC-ACC)

Finansal verilerin hata toleransı sıfır olduğundan, bu testler yüksek doğruluk gerektirir:

• Yöntem: Bakiye hesaplamaları ve muhasebe kayıtlarının doğruluğu için uçtan uca (End-to-End) finansal veri tutarlılık testleri uygulanır.

• Kapsam: Kasa, banka kayıtları, cari hesap güncellemeleri, PDF ve Excel dışa aktarım (export) fonksiyonları.

• Kabul Kriteri: Finansal tablolarda kuruş hassasiyetinde tutarlılık sağlanması.

## 4.2. İnsan Kaynakları Test Stratejileri (TC-HR)

Personel verileri ve izin onay süreçleri (workflow) bu kapsamda doğrulanır:

• Yöntem: Rol bazlı iş akışı testleri (Workflow Testing) ve veri bütünlüğü (Data Integrity) birim testleri.

• Kapsam: Personel sicil kartı benzersizliği (Örn: Aynı TCKN girişi testleri), izin hak ediş hesaplamaları ve yönetici onayının doğru tetiklenmesi.

• Kabul Kriteri: İzin bakiyelerinin doğru düşülmesi ve yöneticilere bildirimlerin anında ulaşması.

## 4.3. Depo ve Stok Test Stratejileri (TC-INV)

Envanter yönetimi, sistemin sahadaki fiziksel işlemleriyle entegre olduğu için kritik sınır testleri içerir:

• Yöntem: Sınır Değer Analizi (Boundary Value Analysis) ve eşdeğerlik bölümleri testleri.

• Kapsam: Stok hareketlerinin stok kartlarına saniyesinde yansıması, negatif stok (elde olandan fazla satış) engelleme mekanizmaları.

• Kabul Kriteri: Stok seviyesi kritik eşiğe geldiğinde uyarının doğru bir şekilde üretilmesi ve negatif stoğun kesin olarak engellenmesi.

4.4. Yapay Zeka Test Stratejileri (TC-AI)

Geleneksel ERP testlerinden farklı olarak yapay zeka modüllerinin doğruluk oranları test edilir:

• Yöntem: Algoritma başarı oranı testi (Precision & Recall) ve veri seti karşılaştırmaları.

• Kapsam: Yüklenen fatura görsellerinin OCR okuma başarısı (tutar ve KDV'nin doğru ayrıştırılması), NLP ile CV skorlama mantığının pozisyon gerekliliklerine uyumu ve makine öğrenimi tabanlı stok tükenme tahminlerinin sapma oranı.

• Kabul Kriteri: OCR işlemlerinde %95 üzeri doğruluk, NLP metin sınıflandırmasında anlamlı eşleşme sağlanması.

## 4.5. Sistem ve Güvenlik Test Stratejileri (TC-SYS)

Sistem altyapısının güvenilirliği ve kötü niyetli kullanımlara karşı dayanıklılığı test edilir:

• Yöntem: Sızma testleri (Penetration Testing), Yetkilendirme testleri ve Loglama doğrulamaları.

• Kapsam: Rol Tabanlı Erişim (RBAC) mekanizmasının kırılmazlığı, oturum (JWT) güvenliği, şifreleme (AES-256) doğrulaması ve kullanıcı işlemlerinin Audit Trail loglarına doğru yansıyıp yansımadığı.

• Kabul Kriteri: Veri tabanına SQL Injection gibi zafiyetlerle ulaşılamaması ve yetkisiz rol atamalarının imkansız olması.

# 5. GEREKSİNİM DOĞRULAMA KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

IEEE 830-1998 standardı kalite hedefleri uyarınca, hazırlanan tüm teknik ve işlevsel gereksinimlerin (FR ve NFR) taşıması gereken nitelikler, proje kalite güvence ekibi tarafından aşağıdaki kontrol listesi üzerinden denetlenmiş ve doğrulanmıştır. Her bir madde detaylı gerekçeleriyle desteklenmiştir.

## 5.1. Kapsam ve Doğruluk Değerlendirmesi

| Kalite Kriteri | Değerlendirme ve İnceleme Gerekçesi | Onay |
| --- | --- | --- |
| Doğruluk (Correctness) | Yazılan gereksinimler, hedef kitlenin (Muhasebe, İK, Depo) gerçek saha ihtiyaçlarını temsil etmektedir. AI entegrasyonu soyut bırakılmamış, net işlemlere (Örn: CV analizi, Stok Tahmini) dönüştürülmüştür. | EVET |
| Tamlık (Completeness) | ERP sisteminin temel süreçleri (finansal akış, personel yönetimi, envanter) ve bu süreçleri otomatize edecek yapay zeka işlemleri hiçbir eksik kalmayacak şekilde 40 fonksiyona yayılarak kapsanmıştır. | EVET |
| Açıklık (Unambiguous) | Kullanılan terminoloji yoruma kapalıdır. 'Sistem hızlı olmalıdır' yerine 'Sistem 2.5 saniyede yüklenmelidir' şeklinde ölçülebilir mühendislik dili kullanılmıştır. | EVET |

## 5.2. Teknik Analiz ve Tutarlılık

| Kalite Kriteri | Değerlendirme ve İnceleme Gerekçesi | Onay |
| --- | --- | --- |
| Tutarlılık (Consistency) | Gereksinimler arasında mantıksal çelişki bulunmamaktadır. Muhasebe modülündeki yetki isterleri ile Güvenlik NFR'ları tam bir uyum içindedir. Çakışan madde yoktur. | EVET |
| Doğrulanabilirlik (Verifiable) | Matris (RTM) bölümünde görüldüğü üzere, her bir gereksinim test edilebilir metodolojilere (Sınır değer, sızma testi, E2E vb.) bağlanmıştır. | EVET |
| İzlenebilirlik (Traceable) | Belge 1'de yer alan kullanıcı hikayelerinden başlayarak, kodlanacak tasarım referanslarına (SDD) ve doğrulama testlerine kadar kesintisiz bağ (RTM Tabloları) kurulmuştur. | EVET |
| Değiştirilebilirlik (Modifiable) | Doküman yapısı ve gereksinim kodlamaları (FR-XX, NFR-XX), gelecekte eklenecek yeni modüllerin (Örn: CRM) kolayca sisteme dahil edilebileceği şekilde modüler tasarlanmıştır. | EVET |

# 6. TEKNİK UYGUNLUK VE STANDART UYUM BEYANI

Projenin Gereksinim Mühendisi sıfatıyla, tarafımdan hazırlanan kapsamlı dokümantasyon seti (Kullanıcı Analizi, SRS, Sistem İsterleri ve İzlenebilirlik Matrisi) için aşağıdaki profesyonel beyanları sunarım:

1. IEEE Uyumluluğu: Tüm dokümantasyon süreci ve üretilen isterler IEEE 830-1998 (Software Requirements Specifications) ve IEEE 1058-1998 (Software Project Management) standartlarına tam (%100) uyumlu olarak tasarlanmıştır.

2. Mimari Kapsam: Belirlenen sistem mimarisi, donanım sınırları ve dış servis entegrasyonları (API), projenin merkezinde yer alan 'Yapay Zeka Destekli Operasyon' vizyonunu teknik düzeyde destekleyecek ve darboğaz (bottleneck) yaratmayacak kapasitede kurgulanmıştır.

3. Veri Güvenliği: Özellikle İnsan Kaynakları ve Ön Muhasebe modüllerinde işlenecek veriler için KVKK (6698 Sayılı Kanun) ve GDPR uyumluluk kuralları fonksiyonel olmayan gereksinimler (NFR) arasına dahil edilerek güven güvence altına alınmıştır.

4. Kesinlik ve Bağlayıcılık: Tespit edilen 85'ten fazla teknik madde (FR, NFR, SR), projenin paydaş beklentilerini tam olarak karşılamakta olup; yazılım mimarları (SDD süreci), geliştiriciler ve kalite güvence uzmanları için eksiksiz ve bağlayıcı bir girdi teşkil etmektedir.

Bu beyan, gereksinim analizi fazının resmi olarak kapandığını ve sistemin tasarım/kodlama aşamalarına geçilmesinde teknik bir engel kalmadığını teyit eder.